Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №3

Вариант 4

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /Е.Д. Зверев/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.

Задание:

Написан код программы на Ассемблере, представленный ниже:

.586

.MODEL FLAT, C

.STACK 4096

.DATA

a   REAL8 5.0

b   REAL8 3.0

a2  REAL8 25.0

b2  REAL8 9.0

points REAL8 2.0, 1.0, 6.0, 0.0, 3.0, 2.0, 7.0, 3.0, 0.0, 2.5

numPoints EQU 5

result DB numPoints DUP(0)

.CODE

main PROC

finit

lea esi, points

lea edi, result

mov ecx, numPoints

compute_loop:

fld qword ptr [esi]

fld qword ptr [esi+8]

fmul st(0), st(0)

fdiv qword ptr [b2]

fxch st(1)

fmul st(0), st(0)

fdiv qword ptr [a2]

fadd

fld1

fcompp

fstsw ax

sahf

jbe outside

mov byte ptr [edi], 0

jmp next

outside:

mov byte ptr [edi], 1

next:

add esi, 16

inc edi

loop compute_loop

finit

mov eax, 0

ret

main ENDP

END main

Рисунок 1 – Состояние регистров после исполнения программы

Рисунок 2 – Контрольные значения после исполнения программы

Рисунок 3 –Память по адресу массива (&result) после исполнения программы (знаковое представление)

Вывод: в ходе лабораторной работы выполнил задание. Изучены следующие операции:

fld — загрузка вещественных чисел (координат точек)

fmul — умножение (возведение в квадрат x² и y²)

fdiv — деление (вычисление x²/a² и y²/b²)

fadd — сложение (суммирование x²/a² + y²/b²)

fld1 — загрузка константы 1.0 для сравнения

fcompp — сравнение суммы с 1.0 и очистка стека

fstsw / sahf — передача результата сравнения во флаги процессора